ANALYSE CONCURRENTIELLE

Pompes Péristaltiques Doseuses pour Machines à Laver Industrielles

Référence : Injecta Nike NK — Modèles Concurrents & Prix

Mars 2026

# 1. Référence : Injecta Nike NK

La série Nike d'Injecta est la gamme de référence dans le domaine du dosage de détergents et produits chimiques pour machines à laver industrielles. Elle se décline en deux familles principales :

• Nike LP (NK.LP 66 / 120 / 180) — pompe analogique à vitesse variable, simple et économique

• Nike Step (NKS.STD / NKS.SV) — moteur pas à pas, multifonction, haute précision de dosage

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Série / Modèles | Nike NK.LP 66, NK.LP 120, NK.LP 180 / Nike Step NKS |
| Débit (NK.LP) | 0,4–4 l/h (66) ¦ 0,54–7,2 l/h (120) ¦ 0,72–10,8 l/h (180) |
| Débit (Nike Step) | 1,8–10,8 l/h (moteur pas à pas) ¦ jusqu'à 25 l/h (SV FM-25) |
| Pression max | 1 bar (NK.LP) ¦ 2–4 bar (Step selon tube) |
| Protection | IP65 – boîtier polypropylène ignifugé et anti-acide |
| Alimentation | 100–240 Vac / 24 Vac selon modèle |
| Vitesse variable | 10–100% (NK.LP analogique) ¦ moteur pas à pas (Step) |
| Tubes | Santoprene, Pharmed, Tygon F4040, Bwall – remplacement sans outil |
| Programmateur | Journalier / Hebdomadaire (option) ¦ timer µprocesseur (NK.TL 250) |
| Options régulation | pH, Redox intégré (certains modèles) |
| Application spécifique | Machines à laver industrielles, lave-vaisselle, piscine, traitement eau |
| Prix indicatif HT | ~60–120 € selon modèle (via Aquacontrol, pro-electro.fr, france-lessive.fr) |
| Fabricant | INJECTA S.r.l. – Via Maestri del Lavoro 1A, 02100 Rieti (Italie) |
| Contact fabricant | +39 0746 221438 ¦ info@injecta.com ¦ www.injecta.eu |

# 2. Concurrents Directs

## 2.1 SEKO KRONOS 50 — Concurrent n°1

Le KRONOS 50 est le concurrent le plus direct de la Nike NK en termes de positionnement marché, prix et applications. SEKO dispose d'une filiale directe en France (Collégien, 77090).

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle | SEKO KRONOS 50 (réf. KRFM0210M6000 et variantes) |
| Débit | jusqu'à 10 l/h selon modèle |
| Pression max | 6 bar |
| Protection | IP65 – boîtier PPE antichoc résistant aux produits chimiques |
| Motorisation | Moteur pas à pas – réglage précis du dosage |
| Tube | SEKOMED 6×10 (chimico-résistant) ¦ SEKOEXTRA (acides/solvants agressifs) |
| Programmation | Multifonctions intégrée |
| Applications | Lavage verre, hottes, lave-vaisselle convoyeurs, machines à laver industrielles |
| Avantages clés | Installation simple (PCB), boîtier PP IP65, fiches montées sur carte |
| Prix indicatif HT | ~80–150 € selon modèle |
| Distributeur France | Technidose (master dist.) — technidose.fr ¦ service.commercial@seko.fr |
| Téléphone ventes | 01 60 05 90 60 |

## 2.2 Etatron B3-V — Concurrent n°2

La pompe B3-V d'Etatron est une péristaltique compacte, démarrée par commande externe (chlorateur, panneau de contrôle). Etatron dispose d'une filiale France à Cergy-Pontoise.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle | Etatron B3-V (4B3V-0403 et variantes) |
| Débit | 1 à 3 l/h selon version |
| Pression max | 1,5 bar |
| Protection | IP65 |
| Tube | Santoprène sécurisé par colliers acier |
| Démarrage | Commande externe (contact sec, panneau de contrôle indépendant) |
| Compatibilité | Hypochlorite de sodium, acide sulfurique, pH+, floculants |
| Livraison | Kit complet : tuyaux aspiration/refoulement, filtre fond, support mural |
| Applications | Dosage chimique continu, piscine, traitement eau, lavage industriel |
| Prix indicatif HT | À partir de 102 € (constaté en ligne) |
| Distributeur France | Etatron France — etatron.fr ¦ Aquacontrol (dist. agréé) |
| Téléphone ventes | 01 34 48 77 15 ¦ contact@etatron.fr |

## 2.3 ProMinent DULCOFLEX DF4a — Concurrent n°3

ProMinent est un fabricant allemand de référence mondial. La DULCOFLEX DF4a est spécialement développée pour le dosage en continu de floculants et produits chimiques industriels.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle | ProMinent DULCOFLEX DF4a |
| Débit | 0,5 à 8 l/h en dosage continu |
| Pression max | 7 bar |
| Protection | IP65 |
| Motorisation | Moteur continu — dosage précis des floculants |
| Tube | Santoprène / PTFE selon version |
| Applications | Dosage floculants, charbon actif, conditionneurs, bains galvaniques, piscines |
| Avantages clés | Marque mondiale établie, réseau SAV étendu, grande fiabilité |
| Prix indicatif HT | ~150–250 € selon version |
| Distributeur France | ProMinent France — prominent.fr |
| Téléphone ventes | Via formulaire prominent.fr |

## 2.4 Verderflex Rapide — Concurrent n°4

La Verderflex Rapide est une pompe péristaltique compacte à tube épais, particulièrement adaptée à l'intégration OEM dans des machines. Elle est distribuée en France par Verder SARL (Éragny-sur-Oise).

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle | Verderflex Rapide / Rapide 5000 |
| Débit | 0,45 à 4,5 GPM selon taille |
| Pression max | variable selon configuration |
| Protection | IP55 – boîtier aluminium robuste |
| Tube | Tube épais – hautes performances aspiration, résistance abrasion/corrosion |
| Motorisation | Motoréducteur IP55, monophasé ou triphasé, compatible variateur (VFD) |
| Applications | Dosage chimique, encres, colorants, additifs, intégration OEM machines lavage |
| Avantages clés | Sans lubrifiant (Rapide), changement tube sans outil, intégration OEM facile |
| Prix indicatif HT | ~200–400 € |
| Distributeur France | Verder SARL — 8 allée Rosa Luxembourg, 95610 Éragny-sur-Oise |
| Contact | info@verderliquids.com ¦ verderliquids.com/fr |

## 2.5 Watson-Marlow Qdos 10 — Concurrent haut de gamme

La Qdos 10 représente le haut de gamme du dosage péristaltique. Elle se distingue par sa précision exceptionnelle et sa technologie ReNu (remplacement de tête sans outil ni contamination).

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle | Watson-Marlow Qdos 10 |
| Débit | 0,001 à 505 ml/min (soit jusqu'à ~30 l/h) |
| Pression max | 7 bar |
| Protection | IP66 |
| Motorisation | Contrôle vitesse précis, compatible 4-20 mA, Profinet, Ethernet industriel |
| Tube (ReNu) | Remplacement en moins de 30 secondes, sans outil ni contamination |
| Précision | ±1% sur toute la plage de débit |
| Applications | Dosage chimique haute précision, traitement eau, pharma, agro, industrie |
| Avantages clés | Aucun clapet ni soupape, maintenance simplifiée, connectivité industrielle |
| Prix indicatif HT | ~400–700 € selon configuration |
| Distributeur France | Watson-Marlow France — 9 Route de Galluis, 78940 La Queue-lez-Yvelines |
| Contact | +33 1 34 87 12 12 ¦ info.fr@wmftg.com ¦ watson-marlow.com/fr-fr |

# 3. Tableau Comparatif Global

Synthèse des 6 modèles sur les critères clés. Prix indicatifs HT (fourchettes publiques — tarifs professionnels négociables sur volume).

| Modèle | Fabricant | Débit | Pression | IP | Prix HT | Point fort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nike NK.LP / Step | Injecta (IT) | 0,4–25 l/h | 1–4 bar | 65 | 60–120 € | Spécialiste lavage, simple |
| KRONOS 50 | SEKO (IT/FR) | jusqu'à 10 l/h | 6 bar | 65 | 80–150 € | Leader hygiène/lavage |
| B3-V | Etatron (FR) | 1–3 l/h | 1,5 bar | 65 | à partir 102 € | pH/Redox intégrable |
| DULCOFLEX DF4a | ProMinent (DE) | 0,5–8 l/h | 7 bar | 65 | 150–250 € | Fiabilité, marque établie |
| Rapide | Verderflex (UK) | 0,45–4,5 GPM | variable | 55 | 200–400 € | Sans lubrifiant, OEM |
| Qdos 10 | Watson-Marlow (FR) | 0–30 l/h | 7 bar | 66 | 400–700 € | Précision maximale |

⚠️ Les prix sont des fourchettes indicatives publiques. SEKO, Injecta et Etatron pratiquent des tarifs professionnels sur devis souvent inférieurs sur volume.

# 4. Recommandations

| Critère prioritaire | Modèle recommandé |
| --- | --- |
| Prix le plus bas | Injecta Nike NK.LP — ~60 € ¦ Etatron B3-V — à partir de 102 € |
| Spécialiste lavage industriel | SEKO KRONOS 50 — conçu machines à laver, laver verre, blanchisserie |
| Facilité d'intégration OEM | Verderflex Rapide — conçue pour intégration dans machines tierces |
| Régulation pH/Redox intégrée | Etatron B3-V ou Injecta Nike (modèles pH/Redox) |
| Précision maximale | Watson-Marlow Qdos 10 — ±1%, IP66, connectivité industrielle complète |
| Réseau SAV France le plus dense | SEKO (filiale directe Collégien) ¦ Watson-Marlow (La Queue-lez-Yvelines) |

# 5. Contacts Fournisseurs en France

| Société | Pays | Téléphone | Email | Site web |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquacontrol (dist. Injecta) | 🇫🇷 France | 01 34 70 02 19 | contact@aquacontrol.fr | aquacontrol.fr |
| SEKO France | 🇫🇷 France | 01 60 05 90 60 | service.commercial@seko.fr | seko.com/fr |
| Technidose (dist. SEKO) | 🇫🇷 France | Voir site | Via technidose.fr | technidose.fr |
| Etatron France | 🇫🇷 France | 01 34 48 77 15 | contact@etatron.fr | etatron.fr |
| ProMinent France | 🇫🇷 France | Voir site | Via prominent.fr | prominent.fr |
| Verder France (Verderflex) | 🇫🇷 France | Voir site | info@verderliquids.com | verderliquids.com/fr |
| Watson-Marlow France | 🇫🇷 France | +33 1 34 87 12 12 | info.fr@wmftg.com | watson-marlow.com/fr-fr |
| INJECTA S.r.l. (siège) | 🇮🇹 Italie | +39 0746 221438 | info@injecta.com | injecta.eu |

Document préparé le 17 mars 2026 — Sources : sites officiels fabricants, Europages, FranceEnvironnement, Aquacontrol, Technidose, pro-electro.fr