COMPARATIF TECHNIQUE

Pompes doseuses péristaltiques — Blanchisserie professionnelle

| INJECTA NK.TL 250 Réf. NKTL0015M2100 249 € HT | SEKO WashBasic L Réf. WOLR0015M330U0 ~200 € HT |
| --- | --- |

| Critère | INJECTA NK.TL 250 NKTL0015M2100 | SEKO WashBasic L WOLR0015M330U0 |
| --- | --- | --- |
| TECHNOLOGIE & DÉBIT |  |  |
| Type de pompe | Péristaltique digitale | Péristaltique digitale |
| Débit maximal | 250 ml/min · 15 L/h | 250 ml/min · 15 L/h ✓ |
| Pression | Non spécifiée | 0,1 bar (1,5 PSI) |
| Nb. de produits | 1 (lessive / détergent) | 1 (OPL mono-produit) |
| Liquides visqueux | ✔ Prévu — haute viscosité | Non précisé |
| ALIMENTATION & PROTECTION |  |  |
| Alimentation | 100–240 Vac 50/60 Hz (24 Vac/dem) | 100–240 Vac 50/60 Hz |
| Signal trigger | 220 / 24 Vac | 12 Vdc → 240 Vac ★ Universel |
| Consommation | 5 W | 5 W ✓ Identique |
| Protection IP | IP65 | IP65 ✓ Identique |
| Boîtier matière | PP anthracite ignifugé | PP fibre de verre blanc + joint PU |
| PROGRAMMATION & CONTRÔLE |  |  |
| Délai dosage | 0–999 s | 0–999 s ✓ |
| Durée dosage | 0–999 s | 0–999 s ✓ |
| Lock-out time | 0–999 min | 0–999 min ✓ |
| Filtre trigger | 5 s fixe (anti-rebond fiable) | Réglable ★ Plus flexible |
| Alarme moteur | ✔ Visualisation + gestion tentatives | ✔ Capteur de couple intégré |
| Mot de passe | ✔ Code 0–999 | Non mentionné |
| Amorçage | ✔ Bouton façade | ✔ Bouton façade |
| MAINTENANCE & INSTALLATION |  |  |
| Remplacement tube | Sans outils | Rouleau sans arête ★ Ergonomique |
| Roulement à billes | Non spécifié | ✔ Intégré — longévité accrue ★ |
| Câble inclus | ✔ Fourni d'origine | Non précisé |
| Fixation murale | ✔ Bride + vis + chevilles | ✔ Montage mural prévu |
| Dimensions | Non publiées | ~127 × 111 × 102 mm |
| Machine cible | Laverie / buanderie professionnelle | Essoreuse ≤ 30 kg (OPL) ★ |
| PRIX & DISPONIBILITÉ |  |  |
| Prix HT indicatif | ~249 € HT | ~180–220 € HT (estimé) |
| Disponibilité FR | Revendeurs spécialisés laverie | Revendeurs blanchisserie / AMS |

SYNTHÈSE — Points forts de chaque produit

| INJECTA NK.TL 250 — Points forts | SEKO WashBasic L — Points forts |
| --- | --- |
| ✔ Protection mot de passe ✔ Adapté aux liquides visqueux ✔ Alarme surcharge + gestion redémarrage ✔ Filtre trigger fixe 5s fiable ✔ Kit installation complet fourni | ✔ Roulement à billes = durée vie accrue ✔ 5 W — très économe ✔ Trigger universel 12 Vdc–240 Vac ✔ Tube ultra-simple à remplacer ✔ Machine cible clairement définie |

RECOMMANDATION D'USAGE

| Choisir INJECTA NK.TL 250 si : • Produits à haute viscosité • Sécurisation des réglages (mot de passe) • Trigger 220 Vac uniquement • Budget ~250 € HT | Choisir SEKO WashBasic L si : • Machine OPL ≤ 30 kg, trigger basse tension • Priorité à la longévité (roulement à billes) • Budget serré / contrainte énergie • Remplacement tube prévisible/fréquent |
| --- | --- |

CONTRAINTES DE LONGUEUR DE FLEXIBLE

Applicable aux deux modèles — Injecta NK.TL 250 & Seko WashBasic L

Ces pompes doseuses de blanchisserie n'imposent pas de limite fixe de longueur de flexible, mais des contraintes physiques précises régissent la longueur maximale efficace côté aspiration et refoulement. Tout dépassement dégrade la précision du dosage ou provoque un désamorçage.

⚠ ATTENTION : Toute modification de longueur de flexible impose un recalibrage du dosage. La résistance accrue du circuit modifie le volume effectivement injecté à chaque cycle.

| Paramètre | Valeur / Limite | Impact si dépassé |
| --- | --- | --- |
| CÔTÉ ASPIRATION (bidon → pompe) |  |  |
| Hauteur géodésique max. | ≤ 2–3 m (lessive épaisse) ≤ 5 m (liquide fluide) | Perte d'amorçage, dosage irrégulier |
| Longueur horizontale max. | ≤ 4–5 m en Ø 4×6 ou 6×10 mm (limite physique ; ≤ 3 m recommandé en installation — cf. guide) | Résistance accrue → débit réduit |
| Équivalence coude 90° | ≈ 0,5 m de tube droit | Limiter à 2–3 coudes max. |
| Diamètre mini tube asp. | ≥ Ø raccord pompe (4 ou 6 mm int.) | Cavitation, perte de précision |
| Flexible fourni (Injecta) | 4 m · Ø 8×12 mm inclus d'origine | Ne pas rallonger sans recalibrage |
| Flexible fourni (Seko) | Tube Sekoflex propriétaire court | Extension non recommandée par Seko |
| CÔTÉ REFOULEMENT (pompe → machine) |  |  |
| Longueur max. recommandée | ≤ 3–4 m pour maintenir la précision | Sur-pression → dosage erroné |
| Pression max. admissible | 0,1 bar (WashBasic L) / ~1 bar (NK.TL) | Rupture tube ou désamorçage |
| Hauteur de refoulement | ≤ 1 m en usage standard blanchisserie | Résistance accrue, imprécision |
| Coudes / restrictions | Minimiser — tuyauterie souple obligatoire | Pulsations, pertes de charge |
| RÈGLES PRATIQUES D'INSTALLATION |  |  |
| Positionnement pompe | À proximité immédiate de la machine | Évite les longues lignes de refoulement |
| Positionnement bidon | Idéalement en dessous ou au même niveau | Facilite l'aspiration et l'amorçage |
| Recalibrage après modif. | OBLIGATOIRE si longueur changée | Précision du dosage compromise sinon |
| Contrôle périodique | Inspecter le tube interne tous les 6–12 mois | Fissure invisible → fuites produit |

✔ BON À SAVOIR : Les pompes péristaltiques sont auto-amorçantes et peuvent fonctionner à sec sans dommage — mais la hauteur d'aspiration reste physiquement limitée par la dépression que peut créer le tube interne (≈ 0,8–0,9 bar max).

SCHÉMA D'INSTALLATION TYPIQUE EN BLANCHISSERIE

[ BIDON PRODUIT ] ↓ Tube aspiration Ø 6×10 mm · max 3 m · pente descendante recommandée [ POMPE DOSEUSE — montée au mur à hauteur d'œil ] ↓ Tube refoulement Ø 4×6 mm · max 2–3 m · injection directe machine [ LAVE-LINGE PROFESSIONNEL ]

Sources vérifiées :

azurconceptblanchisserie.fr · france-lessive.fr · h2olav.fr · seko.com · materiel-blanchisserie.com · webstaurantstore.com · blue-white.com · albinpump.com · 1h2o3.com · prominent.fr