GUIDE D'INSTALLATION

Longueurs de flexibles — Bons et mauvais exemples de montage

Injecta NK.TL 250  ·  Seko WashBasic L

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE

|  | Injecta NK.TL 250 | Seko WashBasic L | Limite physique | Conséquence si dépassé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexible fourni | 4 m · Ø 8×12 mm | Tube Sekoflex (court) | — (fourni d'origine) | Rallonger = recalibrage obligatoire |
| Aspiration max. | ≤ 3 m · Δh ≤ 2 m | ≤ 3 m · Δh ≤ 2 m | ≤ 5 m (eau claire) | Désamorçage, dosage nul |
| Diamètre aspiration | Ø int. 8 mm (8×12) | Ø Sekoflex fourni | ≥ Ø raccord pompe | Cavitation, usure × 5 |
| Refoulement max. | ≤ 3 m · Δh ≤ 1 m | ≤ 2 m · 0,1 bar max. | 1 bar (NK.TL) / 0,1 bar (WB L) | Rupture tube, sous-dosage |
| Coudes tolérés | ≤ 2 coudes à 90° | ≤ 2 coudes à 90° | ≡ +0,5 m / coude | Pertes de charge > débit nominal |

⚠ RÈGLE ABSOLUE : Toute modification de longueur de tube (aspiration ou refoulement) impose un recalibrage du temps de dosage. La résistance hydraulique accrue réduit le débit effectif sans que le display l'indique — le sous-dosage est invisible.

✓  BON MONTAGE — Installation de référence

✓ Bidon posé EN DESSOUS ou AU MÊME NIVEAU que la pompe (aspiration assistée par gravité)

✓ Distance bidon → pompe : ≤ 2 m de tube Ø 8×12 mm (Injecta) ou Sekoflex (Seko)

✓ Pompe fixée au mur à hauteur d'œil, proche de la machine (refoulement ≤ 2 m)

✓ Maximum 1–2 coudes doux (rayon ≥ 3× le Ø du tube), zéro boucle haute

✓ Tube de refoulement piqué directement dans l'orifice d'injection de la machine

✗  MAUVAIS MONTAGE N°1 — Tube aspiration trop long

PROBLÈME : Distance bidon → pompe supérieure à 5 m avec un tracé en zigzag

✗ La pompe péristaltique crée une dépression d'environ 0,8 bar maximum

✗ Au-delà de 4–5 m de tube Ø 8×12 mm, les pertes de charge dépassent la capacité d'aspiration

✗ Résultat : désamorçage, dosage nul ou erratique, alarme moteur déclenchée

✗ Cas aggravant : si le tube zigzague sur une longueur équivalente > 6 m sans jamais monter → même résultat

SOLUTION : Rapprocher le bidon (≤ 2 m) ou installer une lance d'aspiration en option

✗  MAUVAIS MONTAGE N°2 — Bidon positionné plus haut que la pompe

PROBLÈME : Le bidon est posé sur une étagère au-dessus de la pompe

✗ La colonne de liquide en hauteur crée une pression positive côté aspiration

✗ Le produit s'écoule en continu par siphonnage SANS que la pompe soit déclenchée

✗ Sur-dosage massif dès que le tube est rempli : produit injecté en permanence dans la machine

✗ Risque chimique réel : lessive concentrée dans un tambour vide ou en plein cycle hors programme

SOLUTION : Toujours positionner le bidon EN DESSOUS ou au même niveau que la pompe

✗  MAUVAIS MONTAGE N°3 — Coudes multiples et restriction de diamètre

PROBLÈME : Tracé contournant des obstacles avec 10 coudes à 90° et un pincement de tube

✗ Chaque coude à 90° équivaut à environ 0,5 m de tube droit supplémentaire en pertes de charge

✗ 10 coudes = +5 m équivalent → la longueur effective dépasse 8–10 m même si le tracé fait 3 m

✗ Un pincement de tube (même partiel) réduit le débit de 40 à 70 % selon le taux d'écrasement

✗ Résultat cumulé : sous-dosage permanent, tube interne surchauffé, usure prématurée × 3

SOLUTION : Tracer le tube en ligne droite, rayon de courbure ≥ 3× Ø, 2 coudes max.

✗  MAUVAIS MONTAGE N°4 — Boucle haute côté aspiration (poche d'air)

PROBLÈME : Le tube aspiration monte puis redescend, formant un siphon inversé

✗ L'air s'accumule au point haut de la boucle — la dépression ne peut pas l'évacuer

✗ La pompe aspire l'air emprisonné, pas le liquide → phénomène de cavitation

✗ Le display peut afficher 'run' normalement alors que rien n'est dosé

✗ Les bulles d'air peuvent déclencher l'alarme de surcharge moteur (1-A-L-r sur Injecta)

SOLUTION : Tube aspiration en descente continue de la pompe vers le bidon, sans boucle

✗  MAUVAIS MONTAGE N°5 — Refoulement trop long et contre-pression excessive

PROBLÈME : La pompe est loin de la machine avec un long circuit de refoulement sinueux

✗ La Seko WashBasic L supporte maximum 0,1 bar de contre-pression en refoulement

✗ Un tube de 5 m avec 3 coudes génère facilement 0,15–0,2 bar → dépasse la limite

✗ Conséquence immédiate : le tube interne reste comprimé entre les cycles → usure × 3

✗ Le dosage apparent semble correct mais le débit réel est 20–30 % inférieur au nominal

SOLUTION : Pompe au plus près de la machine. Refoulement ≤ 2 m pour la WashBasic L

✗  MAUVAIS MONTAGE N°6 — Diamètre de tube incorrect

PROBLÈME : Utilisation d'un tube de diamètre non préconisé (trop fin ou trop large)

✗ Tube trop fin (ex : Ø 3×5 au lieu de 8×12) : vitesse de fluide excessive, aspiration difficile

✗ Tube trop fin → chaleur par friction dans le tube interne de la pompe → durée de vie ÷ 5

✗ Tube trop large côté refoulement : pas de pression résiduelle, le produit peut refluer vers la pompe

✗ Utiliser un tube générique non compatible avec les raccords = risque de fuite sur les connecteurs

SOLUTION : Injecta NK.TL → Ø 8×12 mm silicone ou PVC. Seko WashBasic L → Sekoflex propriétaire uniquement

CHECKLIST D'INSTALLATION — Avant la mise en service

| ☐ | Bidon positionné en dessous ou au même niveau que la pompe |
| --- | --- |
| ☐ | Longueur totale tube aspiration ≤ 3 m (Ø 8×12 mm Injecta / Sekoflex Seko) |
| ☐ | Aucune boucle haute dans le tracé aspiration (pas de siphon inversé) |
| ☐ | Nombre de coudes aspiration ≤ 2, rayon de courbure ≥ 3× Ø tube |
| ☐ | Longueur tube refoulement ≤ 2 m (WashBasic L) ou ≤ 3 m (NK.TL) |
| ☐ | Pas de pincement, restriction ou réduction de diamètre sur le circuit |
| ☐ | Tube de refoulement piqué directement dans l'orifice d'injection machine |
| ☐ | Amorçage testé (bouton PRIME façade) avant première mise en service |
| ☐ | Calibrage du dosage vérifié après branchement (mesure volume injecté) |
| ☐ | Tube interne (pièce d'usure) noté pour remplacement tous les 6–12 mois |

Sources :

france-lessive.fr · azurconceptblanchisserie.fr · seko.com · blue-white.com · albinpump.com · 1h2o3.com · prominent.fr