INJECTA NK.TL 250

Procédure complète de branchement et de programmation

Source : Manuel officiel Injecta cod. 0000136903 rev. 1.4  +  Forum maLaverie.net (terrain)

## Schéma général — Vue d'ensemble

Connexion complète de la pompe : alimentation secteur, signal machine, tube produit et point d'injection.

Diagramme 1 — Schéma câblage général Injecta NK.TL 250 (Source : manuel officiel cod. 0000136903 + terrain)

## Câbles de la pompe — Spécifications

| Câble | Identifiant | Tension | Connexion | Fusible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câble 1 | POWER SUPPLY | 100–240 Vca 50/60 Hz (ou 24 Vca) | L (Phase) + N (Neutre) + PE (Terre) | 400 mA / 250 Vca (1A pour v.24V) |
| Câble 2 | SIGNAL | 20–265 Vca (mode HI) ou 24 Vca (mode LO) | S+ et S– depuis contact machine | Non requis |

⚡ Le câble 1 (POWER SUPPLY) doit être raccordé en permanence. Le câble 2 (SIGNAL) ne déclenche que le cycle de dosage — la pompe reste alimentée en continu.

# Raccordement électrique détaillé

## Détail des connexions — Câbles 1 & 2

Diagramme 2 — Détail câble POWER SUPPLY (L/N/PE) et câble SIGNAL (S+/S–), positions interrupteur

🔴 Sélection tension SIGNAL : menu item 4 → HI = 110–230 Vca (électrovannes standard) / LO = 24 Vca (basse tension). Vérifier la tension de sortie du contact machine avant de régler.

# Branchement Electrolux Série 4

## Modèles W455H / W4180N — Bornier machine

Source vérifiée : forum maLaverie.net — modérateur olivierdelabas (exploitant 6 laveries Electrolux).

Diagramme 3 — Branchement bornier Electrolux W455H/W4180N ↔ Injecta NK.TL 250

## Tableau de câblage — Bornes à utiliser

| Borne | Rôle sur la machine | Connexion pompe | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 230 Vca — Alimentation pompe | Câble 1 → L (Phase) | Câble alimentation pompe |
| 10 | Neutre — Alimentation pompe | Câble 1 → N (Neutre) | Câble alimentation pompe |
| 13 | Signal départ dosage | Câble 2 → S+ | Signal synchronisé cycle machine |
| 11 | Neutre du signal | Câble 2 → S– | Signal synchronisé cycle machine |

✅ Confirmé terrain : alimentation bornes 4 (L) et 10 (N) en 230V. Signal de démarrage bornes 13 (S+) et 11 (N signal). Source : olivierdelabas — maLaverie.net/forums/viewtopic.php?id=9992

# Programmation — Procédure pas à pas

## 9 étapes de mise en service

Diagramme 4 — Procédure complète de programmation avec codes affichage

## Paramètres par défaut — Valeurs usine

| Paramètre | Valeur défaut | Plage / Remarque |
| --- | --- | --- |
| Mot de passe | 000 | Modifiable — menu item o |
| Temps filtre trigger | 5 sec | Fixe — non modifiable |
| Temps de délai (dEL) | 5 sec | 0–999 sec |
| Temps de dosage (run) | 55 sec | 0–999 sec — à ajuster selon produit |
| Temps de pause (lock-out) | 0 min | 0–999 min — anti-redosage |
| Signal trigger | HI (110–230 Vca) | Sélectionner LO pour 24 Vca |

🔄 Reset usine : en mode SbY, maintenir la touche UP enfoncée 4 secondes. Tous les paramètres reviennent aux valeurs ci-dessus. À utiliser si le code FAIL s'affiche au démarrage.

# Codes d'affichage et alarmes

| Code affiché | Signification | Cause / Action | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| SbY | Stand-by — pompe en attente | Normal — interrupteur OFF | ✅ Normal |
| on | Pompe active — attend signal machine | Normal — interrupteur ON | ✅ Normal |
| run | Dosage en cours | Normal | ✅ Normal |
| dEL | Temps de retard en cours | Normal | ✅ Normal |
| PR | Amorçage en cours | Relâcher interrupteur pour stopper | ✅ Normal |
| 1-ALr | Surcharge moteur — cycles arrêt/relance auto | Vérifier tube (blocage ?), puis moteur | ⚠️ Anomalie |
| 2-ALr | Alarme niveau bas bidon | Remplir le bidon produit | ⚠️ Anomalie |
| FAIL | Erreur lecture mémoire EEPROM | Reset usine : maintenir touche UP 4 sec en mode SbY | ⚠️ Anomalie |

## Sources vérifiées

| Source | Référence / URL |
| --- | --- |
| Manuel officiel Injecta NIKE TL (FR) | azurconceptblanchisserie.fr/medias/102387-pompe-doseuse-nk-tl-250-injecta.pdf — cod. 0000136903 rev. 1.4 |
| Procédure câblage Electrolux W455H/W4180N | malaverie.net/forums/viewtopic.php?id=9992 — modérateur olivierdelabas |
| Codes alarme moteur (1-ALr) et niveau (2-ALr) | Manuel officiel Injecta — sections 3.8 et 3.9 |
| Reset usine (touche UP 4 sec) | Manuel officiel Injecta — section 4a |
| Sélection tension trigger HI/LO | Manuel officiel Injecta — section 3.2.4 |
| Prix pompe complète — 249 € HT | h2olav.fr — réf. IN-NKTL0015M2100 |

Document établi le 24 mars 2026 — Toutes les informations sont issues de sources primaires vérifiées.