ANALYSE COMPARATIVE

Pompes Doseuses Péristaltiques

Blanchisserie & Laverie Professionnelle

Injecta NKTL0015M2100  vs  SEKO  |  ProMinent  |  ITC Dostec

Mars 2026

TABLEAU RÉCAPITULATIF — Vue d'ensemble

Tous les modèles comparés — classés par marque puis débit croissant

| Modèle | Marque | Débit max | Pression | Produits | IP | IoT | Prix HT / Recommandé pour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ INJECTA — Référence de l'étude |  |  |  |  |  |  |  |
| NKTL0015M2100 | INJECTA | 15 L/h | 1 bar | 1 | IP65 | — | 249 € HT — Blanchisserie OPL simple |
| SEKO — Gamme WashBasic |  |  |  |  |  |  |  |
| WashBasic L | SEKO | 15 L/h | 0,1 bar | 1 | IP65 | — | ~230 € HT — OPL 1 produit, budget serré |
| WashBasic LL | SEKO | 15 L/h×2 | 0,1 bar | 2 | IP65 | — | ~390 € HT — OPL 2 produits |
| WashBasic LLL | SEKO | 15 L/h×3 | 0,1 bar | 3 | IP65 | — | ~720 € HT — OPL 3 produits (alarme niveau) |
| Smart H | SEKO | 15 L/h×7 | 0,1 bar | 7 | IP65 | — | ~1 100 € HT — Grande blanchisserie / 20 formules |
| ProMinent — Gamme DulcoFlex |  |  |  |  |  |  |  |
| DulcoFlex DFXa | ProMinent | 65 L/h | 7 bar | 1 | IP65 | ✓ | 700–1 000 € HT — Précision ±1%, IoT, haute viscosité |
| DulcoFlex DFYa | ProMinent | 410 L/h | 8 bar | 1 | IP55 | ✓ | 1 500–3 000 € HT — Industriel, PROFIBUS/CANopen |
| DulcoFlex DFBa | ProMinent | 800 L/h | 8 bar | 1 | IP65 | — | > 3 000 € HT — Fluides abrasifs/pâteux |
| DulcoFlex DFDa | ProMinent | 35 000 L/h | 15 bar | 1 | IP65 | — | Sur devis — Grand industriel, très silencieux |
| ITC DOSTEC — Gamme membrane/piston |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostec 40 | ITC | 500 L/h | 20 bar | 1 | IP55 | — | 300–600 € HT — Industrie / membrane PTFE |
| Dostec 50 | ITC | 1 000 L/h | 20 bar | 1 | IP55 | — | 600–1 500 € HT — Alim./textile/chimie |
| Dostec AC | ITC | 1 200 L/h | 20 bar | 1 | IP65 | — | Sur devis — Contrôle avancé, têtes PP/PVDF/Inox |

| ★ Référence étude | SEKO — blanchisserie OPL | ProMinent — industriel IoT | ITC DOSTEC — haute pression |
| --- | --- | --- | --- |

⚠️  Prix HT constatés sur distributeurs FR (Mars 2026) — ProMinent et ITC Dostec : tarifs sur devis officiel.

# 1. INJECTA NKTL0015M2100 — Fiche Produit

Pompe de référence. Péristaltique avec timer microprocesseur intégré. Blanchisserie OPL professionnelle.

|  | Paramètre; Valeur. Modèle; NK.TL 250. Débit max; 250 ml/min (15 L/h). Alimentation; 100–240 Vca 50/60 Hz. Timer dosage; 0–999 sec. Retard activation; 0–999 sec. Hold trigger; 0–999 min. Protection; IP65. Viscosité; Haute viscosité ✓. Prix HT; 249 €. |
| --- | --- |

## Points forts / Limites

| ✅ Points forts | ⚠️ Limites |
| --- | --- |
| Timer microprocesseur autonome | 1 seul produit dosé |
| IP65 — blanchisserie exigeante | Pas d'IoT / connectivité |
| Compatible haute viscosité | Pression très faible (~0,1 bar) |
| Prix compétitif (249 € HT) | Pas d'alarme niveau bas native |
| Pièces détachées disponibles (FR) | SAV selon distributeur local |

# 2. SEKO — Gamme WashBasic

Fondée en 1976 en Italie. Leader mondial du dosage. Concurrent direct le plus proche sur le segment blanchisserie OPL.

## WashBasic L — 1 produit

|  | Paramètre; Valeur. Débit; 15 L/h. Alimentation; 100–240 Vca / 24 Vca. Consommation; 5 W. Pression; 0,1 bar. Tube; Sekoflex. Protection; IP65. OPL; ≤ 30 kg. Prix HT; ~230 €. |
| --- | --- |

## WashBasic LL — 2 produits

|  | Paramètre; Valeur. Débit; 15 L/h (× 2 pompes). Alimentation; 100–240 Vca. Consommation; 9 W. Tube; Sekomed. Filtrage trigger; Réglable. Protection; IP65. OPL; ≤ 30 kg. Prix HT; ~390 €. |
| --- | --- |

## WashBasic LLL — 3 produits

|  | Paramètre; Valeur. Débit; 15 L/h (× 3 pompes). Triggers; 3 entrées indépendantes. Affichage; Alphanumérique multilingue. Alarme niveau bas; 3 entrées capteur. Mode relais; ✓ disponible. Protection; IP65. OPL; ≤ 30 kg. Prix HT; ~720 €. |
| --- | --- |

## Smart H — Jusqu'à 7 pompes

|  | Paramètre; Valeur. Pompes gérables; 7. Formules de lavage; 20 programmes. Exec/retard; Par pompe individuel. Mode relais; ✓. Application; Grande blanchisserie. Protection; IP65. Prix HT; ~1 100 €. |
| --- | --- |

# 3. ProMinent — Gamme DulcoFlex

Fondé en 1960 à Heidelberg (Allemagne). Leader mondial de la technologie de dosage industriel. Précision ±1%, IoT natif.

## DulcoFlex DFXa — Intelligent entrée/milieu gamme

|  | Paramètre; Valeur. Débit; 10 ml/h – 65 L/h. Contre-pression; 7 bar. Moteur; CC sans balais. Précision; ±1 %. Viscosité max; 200 000 mPas. IoT; DULCONNEX ✓. Protection; IP65. Prix HT; 700–1 000 €. |
| --- | --- |

## DulcoFlex DFYa — Gamme supérieure

|  | Paramètre; Valeur. Débit; 5,1 – 410 L/h. Contre-pression; 8 bar. Puissance max; 400 W. Tubes; NR/NBR/EPDM/Hypalon. Bus; PROFIBUS, CANopen. IoT; DULCONNEX ✓. Protection; IP55. Prix HT; 1 500–3 000 €. |
| --- | --- |

## DulcoFlex DFBa — Industriel moyen débit

|  | Paramètre; Valeur. Débit; jusqu'à 800 L/h. Contre-pression; 8 bar. Option; Revêtement Halar. Tubes; Renforcés tissu. Fluides; Pâteux/abrasifs/dégazants. Protection; IP65. Prix HT; > 3 000 €. |
| --- | --- |

## DulcoFlex DFDa — Grand industriel

|  | Paramètre; Valeur. Débit; jusqu'à 35 000 L/h. Contre-pression; 15 bar. Lubrification; Glycérine. Roulement; À billes. Bruit; Très silencieux. Protection; IP65. Prix HT; Sur devis. |
| --- | --- |

# 4. ITC DOSTEC — Gamme complète

Fabricant espagnol (Barcelone). Spécialiste pompes à membrane/piston haute performance. Cible industrie lourde.

## Dostec 40 — Entrée gamme industriel

|  | Paramètre; Valeur. Débit piston; 2,5 – 500 L/h. Débit membrane; 5 – 255 L/h. Pression max; 5–20 bar. Membrane; PTFE. Régulateur; Micrométrique 0–100%. Cycles; 2 par seconde. Protection; IP55. Prix HT; 300–600 €. |
| --- | --- |

## Dostec 50 — Industriel lourd

|  | Paramètre; Valeur. Débit piston; 330 – 1 000 L/h. Débit membrane; 207 – 870 L/h. Pression max; 20 bar. Réglage débit; Sans arrêt pompe. Applications; Alim./textile/chimie. Protection; IP55. Prix HT; 600–1 500 €. |
| --- | --- |

## Dostec AC — Contrôle avancé

|  | Paramètre; Valeur. Débit; 3 – 1 200 L/h. Pression; 20 bar. Têtes; PP / PVDF / Inox. Contrôle; Automatique avancé. Applications; Eau/chimie/agro. Protection; IP65. Prix HT; Sur devis. |
| --- | --- |

# 5. Tableau Comparatif Global

Tous les modèles classés par débit croissant et positionnement marché.

| Modèle | Marque | Débit max | Pression | Produits | IP | Prix HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NKTL0015 ★ | INJECTA | 15 L/h | 1 bar | 1 | IP65 | 249 € |
| WashBasic L | SEKO | 15 L/h | 0,1 bar | 1 | IP65 | ~230 € |
| WashBasic LL | SEKO | 15 L/h×2 | 0,1 bar | 2 | IP65 | ~390 € |
| WashBasic LLL | SEKO | 15 L/h×3 | 0,1 bar | 3 | IP65 | ~720 € |
| Smart H | SEKO | 15 L/h×7 | 0,1 bar | 7 | IP65 | ~1 100 € |
| DFXa | ProMinent | 65 L/h | 7 bar | 1 | IP65 | 700–1 000 € |
| Dostec 40 | ITC | 500 L/h | 20 bar | 1 | IP55 | 300–600 € |
| DFYa | ProMinent | 410 L/h | 8 bar | 1 | IP55 | 1 500–3 000 € |
| Dostec 50 | ITC | 1 000 L/h | 20 bar | 1 | IP55 | 600–1 500 € |
| DFBa | ProMinent | 800 L/h | 8 bar | 1 | IP65 | > 3 000 € |
| Dostec AC | ITC | 1 200 L/h | 20 bar | 1 | IP65 | Sur devis |
| DFDa | ProMinent | 35 000 L/h | 15 bar | 1 | IP65 | Sur devis |

## Synthèse recommandations

| Usage | Recommandation | Raison |
| --- | --- | --- |
| OPL 1 produit — budget serré | SEKO WashBasic L | Légèrement moins cher, specs identiques Injecta |
| OPL — simplicité éprouvée | Injecta NKTL0015 | 249€ HT, IP65, pièces dispo en France, installation simple |
| OPL 2–3 produits | SEKO WashBasic LL/LLL | Seule gamme multi-produits intégrée |
| Grande blanchisserie (7 formules) | SEKO Smart H | 7 pompes, 20 formules, mode relais |
| Précision industrielle + IoT | ProMinent DFXa | ±1%, DULCONNEX, 200 000 mPas |
| Haute pression process | ITC Dostec AC | 20 bar, 1 200 L/h, têtes PP/PVDF/Inox |
| Très grands débits | ProMinent DFDa | 35 000 L/h, 15 bar — hors périmètre blanchisserie |

## Sources

• Prix HT : h2olav.fr, france-lessive.fr, azurconceptblanchisserie.fr, materiel-blanchisserie.com — Mars 2026

• Spécifications SEKO : seko.com + directindustry.com

• Spécifications ProMinent : prominent.fr + prominent.us

• Spécifications ITC Dostec : directindustry.fr + ghlinc.ca

• Données terrain Injecta : malaverie.net (forum professionnel laverie)

⚠️ Les illustrations produits sont des représentations schématiques — photos officielles disponibles sur les sites des fabricants.